DES ULTRASONS A L’ECHOGRAPHIE

- Objectifs :

- Déterminer la vitesse de propagation des ultrasons dans l'air.

- Étudier les phénomènes de transmission, d’absorption, de réflexion des ondes ultrasonores pour différents matériaux.

- Comprendre le principe de l’échographie.

Pour réaliser une échographie, on utilise une sonde à ultrasons composée d’un émetteur et d’un récepteur. Les ondes ultrasonores émises pénètrent dans le corps humain et sont : soient transmises, soient réfléchies, soient absorbées par les différents milieux rencontrés sur leur passage. Le récepteur de la sonde ne reçoit alors que les ondes réfléchies à l’intérieur du corps humain. Par l’étude de ces ondes réfléchies, l’appareil est alors capable de recréer la forme de ce qui nous est invisible à l’œil nu…

- I. MESURE DE LA CÉLÉRITÉ DES ULTRASONS

- 1°/  Montage

On dispose d’un émetteur et d’un récepteur à ultrasons. L’émetteur envoie, à intervalles de temps réguliers, des signaux périodiques de courte durée (salve). Ils sont formés d’ultrasons de fréquence égale à 40 kHz .On visualise les tensions au niveau de l'émetteur ainsi que du récepteur grâce à un oscilloscope. On réalise le montage suivant :

| on alimente l’émetteur par un générateur 12 V continu - borne + du générateur à + 12 V de l’émetteur ( bleue) - borne – du générateur à la borne bleue de l’émetteur. on branche sur l’entrée CH I de l’oscilloscope le signal produit par l’émetteur (bornes bleues) . |  |
| --- | --- |

- 2°/ Activité préliminaire

- Mesurer la période et en déduire la fréquence de ce signal

- Observer le signal en position « salve rapide ».

- Représenter les signaux obtenus.

- Expliquer par une phrase simple la production des ultrasons en position salve.

- 3°/ Propagation des ultrasons :

- a/Propagation de l’émetteur au récepteur :

On branche sur l'entrée CH II de l’oscilloscope le signal délivré par le récepteur (bornes vertes) Disposer le module récepteur en face du module émetteur placé à 25 cm, on va observer le signal de l’émetteur sur l'entrée CH I et celui du récepteur sur l'entrée CH II.

- Les ultrasons sont produits par salve.

- Comparer les signaux obtenus ( forme, amplitude, ... )
Pourquoi observe-t-on un décalage entre les signaux ? Que représente-t-il ?( on pourra déplacer le récepteur pour voir comment varie ce décalage )

- Faire de même pour une distance d ≈ 10 cm.

b/ Mesure de la vitesse des ultrasons en salve rapide :

- Placer le récepteur le long de la règle, suffisamment éloigné de l’émetteur pour que le décalage des signaux soit le plus grand possible.(d ≈ 34 cm)

- Mesurer la distance entre émetteur et récepteur, déterminer le décalage temporel entre les deux signaux observés à l’oscilloscope. En déduire la vitesse de propagation des ultrasons.

- Conclure ( la vitesse de propagation du son dans l’air est de 340 m.s-1 ).

- II. TRANSMISSION DES ONDES ULTRASONORES

| Nous désirons comparer, dans cette partie, la capacité de différents matériaux à laisser passer les ondes ultrasonores dans l’air. On utilisera un voltmètre branché sur le récepteur en position CA ͠ et calibre 200 mV. Réaliser l'expérience. Représenter les résultats sous forme d’un tableau : |  |
| --- | --- |

| Matériau | Air | Tissu | Carton | Laine de roche |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Amplitude ( mV ) du signal émis par le récepteur |  |  |  |  |

Conclusion : Citer les paramètres dont dépend la transmission des ondes ultrasonores.

- III. RÉFLEXION DES ONDES ULTRASONORES

| Nous désirons comparer, dans cette partie, la capacité de différents matériaux à réfléchir les ondes ultrasonores dans l’air. Coupler l'émetteur et le récepteur d'onde ultrasonore tel que l’image ci-contre. Le voltmètre est toujours branché sur le récepteur. |  |
| --- | --- |

| Matériau | Air | Tissu | Carton | Laine de roche | Verre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amplitude ( mV ) |  |  |  |  |  |

Conclusion : Citer les paramètres dont dépend la réflexion des ondes ultrasonores.

- IV. TABLEAU COMPARATIF DU COMPORTEMENT DE DIFFERENTS MATERIAUX FACE AUX ONDES ULTRASONORES

En expliquant votre raisonnement :

- Citer le matériau le plus réfléchissant ; le moins réfléchissant.

- Citer le matériau qui transmet le mieux les US ; qui transmet le moins les US.

- Citer le matériau le plus absorbant ; le moins absorbant.

- V. REALISATION D'UNE ECHOGRAPHIE

Un objet a été déposé dans une boîte sur de la laine de roche.

On a recouvert la boîte d’un morceau de toile de jute.

L'émetteur et le récepteur d’ultrasons sont couplés l’un à côté de l’autre. L’émetteur est toujours alimenté, on mesure l'amplitude du signal reçu à l'aide du voltmètre où l’on regarde la modification du signal reçu sur l’oscilloscope.

Déplacer lentement l’ensemble sur la boîte de manière à quadriller toute la surface sans toucher le tissu. Piquer des aiguilles sur le tissu à chaque fois que vous constatez un changement (tension augmente ou apparition d’un pic à l’oscciloscope)

Quelle est la forme de l’objet ?

Vous justifierez votre raisonnement.